1X8分光器机架

产品概述

1U机架式1X8光分路器是将若干个1X8光分路器集成在1个1U高度的标准19英寸机架内的无源光器件。并且可以根据要求选择相应的法兰适配器接口输出，当选用LC法兰时，单台设备最多可以容纳4个光分路器，当选用SC或者FC法兰时，单台设备最多可以容纳2个光分路器。

产品特性

- 纯无源接入点，无需供电，无数据流干扰且不会引入失效点；

- 传输全透明化，增强了监测安全性；

- 支持各种速率且不需要供电，不改变传输业务；

- 根据实际应用情况可设计不同的分光比例（非均匀或均匀分光）；

- 即插即用，集成度高，可支持多路分光；

- 基于光迅自主工艺技术。

产品规格

| 参数 | 指标 |
| --- | --- |
| 工作波长 | 1310±40&1550±40nm |
| 分光比 | 均分 |
| 回波损耗 | 50dB |
| 方向性 | 55dB |
| 单模最大插损 | 10.7dB |
| 单模均匀性 | 0.8dB |