APPM-Ⅴ-A             APPM-Ⅴ-B

PON光功率计

产品概述

PON光功率计主要用于FTTx/PON系统的测试，安装和维护，该功率计对1490nm、1550nm的下行连续光可分别实现-40~+10dBm、-30~+22dBm的光功率测量，对1310的上行突发光可实现-30~+10dBm的光功率测量，可完全满足FTTx的测量需要。

产品特性

- 动态测量范围宽

- 低功耗

- 直通模式能够实现1490nm、1550nm与1310nm三个波长的同时测量。

- 可在PON系统的任何位置进行测量，同时保障通讯的正常工作。

产品规格

| 参数 | APPM-Ⅴ-A |  | APPM-Ⅴ-B |
| --- | --- | --- | --- |
| 通带 | 1260~1360nm@1310nm 1470~1505nm@1490nm 1535~1570nm@1550nm |  |  |
| 隔离度 | ＞40dB |  |  |
| 探测范围 | -30~+8dBm(突发)，-40~+8dBm@1310 -40~+12dBm@1490 -40~+20dBm@1550 | -35~+10@1310 -40~+12@1490 -40~+20@1550 |  |
| 接口类型 | FC/SC/ST |  |  |
| 显示分辨率(dB) | 0.01 |  |  |
| 供电方式 | 3×1.5V AA电池 |  |  |
| 电池连续工作时间(H) | 90(PON模式) | 6 |  |
| 重量 | 425g |  |  |
| 尺寸 | 192×102×50mm |  |  |